DOSSIER TECHNIQUE DE CONSTRUCTION

Boîte lumineuse lithophane artisanale — Phanoob Créations

| Réf. document | DTC-LB-2026-1 |  |
| --- | --- | --- |
| Révision | 1.0 |  |
| Date de création | 29/05/2026 |  |
| Durée de conservation | 10 ans minimum | (obligation légale CE) |

1.  IDENTIFICATION DU PRODUIT

| Désignation commerciale | Boîte lumineuse lithophane artisanale |
| --- | --- |
| Référence modèle | REF-LB-001 |
| Usage prévu | Luminaire décoratif d'intérieur, usage résidentiel ou offert en cadeau |
| Public cible | Grand public — particuliers |
| Marché de vente | France (marchés de Noël, vente directe, site phanoob.fr) |
| Marquage | Marquage CE apposé sur le produit / emballage (hauteur min. 5 mm) |

2.  DESCRIPTION TECHNIQUE

2.1  Principe de fonctionnement

La boîte lumineuse est composée de trois sous-ensembles :

- Panneau lithophane : imprimé en résine photopolymère (SLA/MSLA). Les variations d'épaisseur créent un effet lumineux lorsqu'une source de lumière est placée derrière.

- Châssis : découpe laser de contreplaqué (bouleau/peuplier, ep. 8 mm). Assemblage par emboîtage et colle à bois, arriere contreplaqué 2mm.

- Module d'éclairage : 15/16 LEDs (2835 blanches fixes) alimentées en 5 V CC via leurre PD USB-C.

2.2  Schéma électrique (simplifié)

| Composant | Référence / Type | Tension nominale | Remarques |
| --- | --- | --- | --- |
| Alimentation | USB-C 5 V (PD décoy ou chargeur standard) | 5 V CC ± 0,25 V | Fournie ou standard USB du client |
| LEDs | 2835/Blanc | 5 V CC | [15] LEDs, [170] mA/boites |
| Protection | Fusible carré 392/385 500mA | — | Protection contre court-circuit en serie |
| Connecteur | USB-C femelle (PD leurre) | 5 V | Fixé par vis sur panneau 2 mm bouleau |

3.  MATÉRIAUX ET COMPOSANTS

| Matériau | Fournisseur / Référence | Certifications | Fiche de données (FDS) |
| --- | --- | --- | --- |
| Résine SLA | Sunlu | RoHS ✔ REACH ✔ | FDS disponible — Télécharger sur sunlu |
| Contreplaqué | Shop1104030027 Store | FSC ou PEFC (si dispo.) | — |
| PCB / LEDs | ML Car Accessories Store / Aliexpresss | Non disponible formellement | Composant passif 5V basse tension,aucune substance listée RoHS identifiable(pas de pile, pas de mercure, pas de plomb visible) |
| Leurre PD USB-C | SZHJW Technology store / Aliexpress | Non disponible formellement | CH224K — LCSC C970725 Déclaration fabricant puce (WCH) disponible sur lcsc.com |

4.  ÉVALUATION DES RISQUES

| Risque identifié | Probabilité | Gravité | Mesure(s) de prévention |
| --- | --- | --- | --- |
| Court-circuit LEDs / USB-C | Faible | Moyenne | Fusible carré 392/385 500mA ; câblage isolé |
| Échauffement excessif LEDs | Faible | Faible | Courant limité (170mA), distance LEDs / résine ≥ 10 mm |
| Contact accidentel pièces en résine | Faible | Faible | Résine entièrement polymérisée avant assemblage ; post-cure systématique |
| Ingestion / accessibilité (enfants) | Faible | Haute | Mention sur emballage : 'Hors de portée des enfants de moins de 3 ans' |
| Interférences électromagnétiques (CEM) | Faible | Faible | Composants conformes EN 55032 ; longueurs de câbles minimisées |

5.  TESTS ET VÉRIFICATIONS RÉALISÉS

| Test | Résultat | Observations / Date |
| --- | --- | --- |
| Mesure courant consommé à pleine charge | 170 mA — OK | 28/05/2026 |
| Vérification tension alimentation (multimètre) | 5,0 V ± 0,2 V — OK | 28/05/2026 |
| Test d'échauffement (30 min, charge max) | Temp. maxi 45 °C — OK | 28/05/2026 |
| Test de chute (1 m, sol dur) | OK | 28/05/2026 |
| Vérification visuelle post-cure résine | OK | 28/05/2026 — UV 405 nm, 4 min |
| Test d'étanchéité connecteur USB-C | NOK | 28/05/2026 |

6.  MARQUAGE ET EMBALLAGE

| Marquage CE | Apposé sur le produit et/ou l'emballage (hauteur min. 5 mm) |
| --- | --- |
| Mention fabricant | Phanoob Créations — Massegros (48500), France — phanoob.fr |
| Tension d'alimentation | 5 V CC — ⚡ Pictogramme électrique si pertinent |
| Avertissements | Usage intérieur uniquement — Ne pas exposer à l'humidité — Hors de portée des enfants < 3 ans |
| Référence DoC | N° de la Déclaration UE de Conformité associée |
| Numéro de série / lot | [SN-LB-XXXX-XXX] — inscrite sur le dos du produit |

7.  HISTORIQUE DES RÉVISIONS

| Rév. | Date | Auteur | Modifications |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 28/05/2026 | Phanoob Créations | Création initiale du dossier |

⚠  Ce dossier technique doit être mis à jour à chaque modification significative du produit (composants, alimentation, matériaux, usage). Conservation obligatoire 10 ans.